Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng hệ thống điện di AND và bộ nguồn.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học phân tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- ĐỔ GEL

  - Chuẩn bị gel agarose

- Tuỳ theo từng kích thước đoạn ADN/ ARN mà chuẩn bị nồng độ agarose phù hợp tuy nhiên nồng độ agarose thường trong khoảng từ 0.5 đến 3% (w/v).  Bản gel nồng độ 0.7% - 1% thích hợp cho phân tách trên dải rộng: 0.15 -15kb; dải 2-3% cho phân tách các đoạn PCR

- Với điện di agarose đoạn ADN tốt nhất > 0.1 kb

- Điện di ARN, các sợi ARN cần phải được biến tính trước hoặc trong quá trình điện di bằng các hoá chất phù hợp.

  - Đổ gel

- Đặt khay đổ gel trên bề mặt phẳng, lắp khay điện di vào khay đổ gel (trường hợp sử dụng khay điện di.

- Đặt lược vào các khe (nếu muốn điện di với số lượng lớn mẫu)

- Gel agarose đã pha, tan đều và ở nhiệt độ 60-700C, dùng pipet 1ml hút agarose và trải dọc theo phần thanh chắn nhằm tránh rò gel khi đổ

- Đổ phần gel còn lại từ từ, liên tục để tránh tạo bọt và để yên cho gel đông lại

- Cẩn thận tháo thanh chắn

- Nhấc lược ra khỏi bản gel (ngay khi tháo thanh chắn hoặc khi đã đặt vào bể điện di)

- CHẠY GEL

- Gắn bể điện di với bộ nguồn.

- Đặt bản gel agarose vào trong máy theo đúng chiều âm (-) đến dương (+), đổ dung dịch đệm ngập bản gel.

- Trộn mẫu với một thuốc nhuộm phù hợp và tra mẫu vào giếng. Lưu ý tra nhẹ nhàng, tránh làm vỡ giếng gel. Trong bản gel điện di nên tra một giếng với marker (ladder ) chuẩn phù hợp.

- Đậy nắp máy điện di, căm điện. Bật công tắc máy điện di

- CÀI ĐẶT THÔNG SỐ ĐIỆN DI

- Cài đặt thời gian chạy điện di sử dụng 2 phím  . Thời gian có thể cài đặt trong khoảng 1 – 99 phút. Để điện di liên tục đặt giá trị 0 và  chữ “c” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị.

- Cài đặt điện thế chạy điện di:

+  Nhấn phím Voltage Selector để lựa chọn các hiệu điện thế đã cài sẵn (25V, 50V, 100V hoặc 135V)

+  Để lựa chọn các hiệu điện thế còn lại (18V, 35V hoặc 70V) nhấn phím Voltage Selector cho đến khi đèn LED chỉ thị Additional sáng, vẫn giữ phím Voltage Selector, điện thế sẽ hiển thị trên màn hình; sử dụng các phím   để lựa chọn điện thế, thả tay khỏi phím Voltage Selector để kết thúc quá trình cài đặt.

+    Nhấn phím Run để bắt đầu chạy điện di.

- KẾT THÚC QUÁ TRÌNH ĐIỆN DI

- Khi máy đã chạy hết thời gian cài đặt hoặc quan sát độ di chuyển của thuốc nhuộm trên gel để dừng quá trình điện di.

- Tắt công tắc nguồn.

- Mở nắp buồng điện di, lấy bản gel ra và ngâm trong dung dịch EtBr và tiến hành chụp ảnh gel hoặc soi trên bàn soi gel để kiểm tra kết quả.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |